Калитка управляемая (приводная)

GL - IT

Руководство по эксплуатации

БААЖ.425712.082 РЭ

2017

Оглавление

Введение	3

1	Требования безопасности	4

1.1	Общая концепция безопасности	4

1.2	Требования безопасной эксплуатации калитки	4

1.3	Требования безопасности при монтаже и обслуживании калитки	4

1.4	Требования к персоналу	5

2	Описание изделия	5

2.1	Назначение изделия	5

2.2	Условия эксплуатации	5

2.3	Основные технические характеристики	5

2.4	Устройство калитки	6

2.4.1	Общее описание калитки	6

2.4.2	Устройство калитки	7

2.4.3	Порядок работы калитки	7

2.4.4	Устройство и принцип работы контроллера управления створкой	9

2.4.5	Элементы настройки и индикации контроллера	10

2.5	Распаковка, подключение и настройка калитки в точке установки	10

2.5.1	Распаковка калитки	10

2.5.2	Инструменты и оборудование для монтажа	10

2.5.3	Порядок сборки и монтажа калитки	11

2.5.4	Электрический  монтаж внешних соединений	15

3	Настройка и эксплуатация изделия	17

3.1	Калибровка углов поворота створки	17

3.2	Подготовка к работе	18

3.3	Режимы управления калиткой	18

3.3.1	Работа с выносным пультом управления	18

3.3.2	Работа в составе СКУД	19

3.3.3	Работа калитки при возникновении препятствия движению створки	20

3.4	Варианты исполнения	20

3.5	Комплект поставки	20

3.5.1	Стандартный комплект поставки	20

3.5.2	Дополнительное оборудование	21

3.6	Маркировка	21

3.7	Упаковка	22

4	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	22

4.1	Общие положения	22

4.2	План технического обслуживания	22

4.3	Нормы расхода	23

5	РЕМОНТ	23

6	ХРАНЕНИЕ	23

7	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	24

8	УТИЛИЗАЦИЯ	24

- Введение

Настоящее руководство по эксплуатации на калитку управляемую (приводную GL - IT (далее по тексту – калитка), содержит сведения по транспортированию, хранению, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию указанного изделия.

Данное руководство предназначено для эксплуатирующего персонала и персонала по монтажу и сервисному обслуживанию.

При изучении и эксплуатации изделия следует руководствоваться комплектом эксплуатационных документов (ЭД):

Калитка БААЖ.425712.082 РЭ,

Калитка БААЖ.425712.082 Э5.

Эксплуатация, монтаж и техническое обслуживание калитки должны проводиться лицами, полностью изучившими настоящее руководство.

Нарушение рекомендаций руководства по эксплуатации может привести к повреждению калитки и к потере возможности получения гарантийных услуг.

Компания-производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате ненадлежащего использования оборудования.

В связи с постоянной работой по совершенствованию данного изделия, в его конструкцию и программное обеспечение компанией-производителем могут быть внесены изменения, не влияющие на характер эксплуатации калитки и не отраженные в настоящем руководстве.

Принятые сокращения и условные обозначения:

| i | ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ! | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |

СКУД – система контроля и управления доступом

РЭ – руководство по эксплуатации

ТО – техническое обслуживание

Требования безопасности

## Общая концепция безопасности

Данное оборудование соответствует современным нормам безопасности. Однако, существует вероятность получения травм:

при ненадлежащем использовании оборудования

в случае если защитное оснащение не соответствует условиям эксплуатации

при несоблюдении правил электробезопасности при использовании электрических приборов.

Все изменения в составе оборудования и программном обеспечении должны осуществляться только при согласовании с производителем.

| ! | Внимание! Ненадлежащее использование оборудования может привести к получению травм. Оборудование предназначено исключительно для прохода людей или проноса материалов. |
| --- | --- |

Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате ненадлежащего использования оборудования или несогласованной замены компонентов.

Эксплуатация калитки должна проводиться в строгом соответствии с ее техническими характеристиками и в надлежащих условиях.

## Требования безопасной эксплуатации калитки

Не допускается перемещение через зону прохода калитки предметов, превышающих ширину прохода.

При чистке загрязненных поверхностей калитки не допускается использование моющих средств, содержащих абразивные вещества.

## Требования безопасности при монтаже и обслуживании калитки

При монтаже и обслуживании калитки должны соблюдаться «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Положения по технике безопасности», действующие на данном предприятии.

Корпус калитки должен быть подключен к контуру заземления.

По способу защиты человека от поражения электрическим током калитка относится к ІІІ классу по ГОСТ 27570.0-87.

В качестве источника питания калитки должны применяться преобразователи с раздельными обмотками или имеющие защитный трансформатор и удовлетворяющие требованиям безопасности по ГОСТ 27570.0-87.

## Требования к персоналу

Администрации необходимо обеспечить обязательное обучение персонала пользованию калитки.

Монтаж, эксплуатацию и обслуживание калитки могут осуществлять лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Описание изделия

| i | Данный раздел содержит общую информацию о продукте и его назначении. |
| --- | --- |

## Назначение изделия

Устройство является преграждающей конструкцией, при проходе людей с багажом и без, в обоих направлениях, обеспечивая необходимый уровень безопасности и надежности. Калитка предназначена для управления входом/выходом из вестибюлей организаций, промышленных предприятий, банков, офисов и т. п., как служебного, так и общего назначения.

Калитка предназначена для физического разделения пространства на зоны и защиты охраняемых областей здания от несанкционированного прохода.

Калитка может применяться автономно с управлением от выносного пульта (основной режим работы) либо в составе системы контроля и управления доступом (СКУД) с управлением от контроллера СКУД (дополнительный режим работы). Калитка работает по командам, подаваемым на контроллер калитки.

## Условия эксплуатации

| температура окружающего воздуха | 0…+ 45 °С; |
| --- | --- |
| относительная влажность воздуха — не более 95 % при температуре | +25°С; |
| атмосферное давление (84...106,7) кПа | (630…800 мм.рт.ст.); |

воздух не должен содержать пыль, пары масел, горючие и коррозионно-активные агенты в количествах, превышающих их предельно допустимые концентрации.

## Основные технические характеристики

| Напряжение питания (переменного тока), В | 24±10% В |
| --- | --- |
| Мощность, потребляемая калиткой, Вт: |  |
| - створка не двигается, не более | 5 |
| - створка двигается, не более | 60 |
| - створка удерживается принудительно, не более | 120 |
| Высота калитки, мм | 1005 |
| Длина створки, мм | 930 |
| Диаметр основания, мм | 147 |
| Масса калитки (нетто) кг, не более | 25 |
| Момент развиваемый каждой створкой, нм, не более | 3 |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 3.1 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IР40 |
| Срок службы при непрерывном режиме работы, лет, не менее | 5 |
| Возможность деблокировать створку, при обесточивании калитки | да |

## Устройство калитки

Общее описание калитки

Общий вид калитки (см. рис.1) представляет собой сборный корпус, из нержавеющей стали состоящий из: модуля индикации 1, сервопривода 2, корпуса 3, преграждающей рамки 4.

Рис. 1 Общий вид калитки

Преграждающая конструкция калитки представляет собой П-образную рамку, изготовленную из нержавеющей стали. Положение рамки зависит от того как смонтирована калитка в месте установки. В нормальном положении она должна закрывать проход по правую или по левую сторону по пути следования человека.

Устройство калитки

В калитке использован сервоприводный механизм, обеспечивающий плавную автоматическую доводку преграждающей рамки калитки в крайнее положение при ее открывании или закрывании. Для приведения калитки в действие необходимо подать команду от внешнего пульта управления (либо контроллера СКУД).

Общий вид сервопривода калитки показан на Рис. 1. На Рис 2 показана конструкция калитки с условно не показанной левой стойкой основания и преграждающей рамкой.

Рис. 2 Конструкция калитки 
(левая стойка и преграждающая рамка условно не показаны).

Конструктивно калитка состоит из следующих элементов, размещенных в стальном корпусе (условно показан не весь): контроллер управления калиткой 1, клеммная колодка внешних подключений 2, сервопривод в сборе 3, плавающая подвеска двигателя 4, механизм блокировки 5, муфта передачи вращающего момента 6, датчик положения 7, стойка основания 8, преобразователь DC-DC 24-12 9, электромагнит блокировки 10, разъем индикации 11, модуль индикации 12.

Контроль поворота рамки обеспечивается датчиком положения калитки 7, которые позволяют корректно фиксировать факт прохода.

Порядок работы калитки

Калитка работает по схеме “нормально закрыто”, т.е. поворот преграждающей рамки невозможен без управляющего сигнала, который запускает сервопривод, вращающийся в соответствующем направлению прохода направлении (см. Рис. 2). Открытие калитки возможно в двух направлениях: направление +90º и направление -90º.

Возврат калитки в исходное состояние «закрыто» возможен только при подаче соответствующего сигнала с выносного пульта управления (или контроллера СКУД). Смена состояний калитки («проход закрыт»/«проход открыт») осуществляется путем поворота створки в необходимом направлении на ±90°.

Блок механизма блокировки 5 (см. рис. 3) состоит из вала створки 1,   двух механических упоров 2, ограничивающих максимальное движение калитки в секторе немного больше 180°, фиксатора вала створки 3. Во время нормальной работы калитки, створка не должна выходить на упоры, оставаясь в рабочем секторе перемещений +90° и -90°.

Рис. 3 Конструкция блока механизма блокировки

При движении створки вырабатываются сигналы «Pass A», «Pass B» необходимые для работы калитки в составе СКУД. Контакты первого реле замыкаются (сигнал «Pass A») при переходе калитки в состояние «открыто+90°». Контакты второго реле замыкаются (сигнал «Pass B») при переходе калитки в состояние «открыто-90°». Поворот створки обеспечивается сервоприводом створки 3 (см. рис. 2). Механизм привода створки включает в себя мотор-редуктор, оптический датчик нулевого (исходного) положения створки, диск с прорезью. Мотор-редуктор содержит встроенный энкодер, вырабатывающий импульсы, количество которых пропорционально углу поворота вала редуктора. Для поворота на 90° их количество импульсов равно 245.

Устройство и принцип работы контроллера управления створкой

Контроллер управления створкой (далее контроллер) предназначен для позиционирования и удержания створки в крайних положениях: 0°, +90° и -90° , и содержит в своём составе элементы управления мотор-редуктором (см. рис. 4).

Рис. 4 Контроллер управления створкой

Контроллер управления створкой непрерывно считывает информацию о текущем положении створки с энкодера мотор-редуктора и с оптического датчика нулевого (исходного) положения створки, воспринимает сигналы «открыть» или «закрыть» калитку от выносного пульта управления или от СКУД.

Основные характеристики контроллера:

мощный мостовой драйвер электромотора;

температурная и токовая защита мостового драйвера электромотора;

режим мягкого старта электромотора;

режим динамического торможения электромотора;

режим интегрально-пропорционального управления током электромотора при позиционировании створки;

встроенный ограничитель тока электромотора, предохраняющий драйвер, электромотор и створку от чрезмерной нагрузки. Срабатывает при попадании створки на непреодолимое препятствие;

программно-ограниченная величина тока электромотора, соответствующего моменту, вызывающему безопасное для человека усилие, развиваемое створкой. При воздействии створки на препятствие с усилием, превышающим безопасное, створка отключается, снимая усилие с препятствия. Затем створка снова пытается произвести движение. Цикл повторяется, если препятствие не убрано;

защита от перенапряжения.

Элементы настройки и индикации контроллера

Джамперы и кнопки контроллера управления створкой (см. рис. 3):

JP1 – устанавливается для перевода контроллера в режим программирования.

JP2 – нагрузка линий интерфейса RS-485 при необходимости. При использовании этой линии внешним устройством управлении калиткой этот джампер необходимо установить.

Индикация контроллера управления створкой:

HL1 – “Zero”– исходное положение угла поворота створки,

HL2 – “Blinking”– нормальная работа контроллера,

HL3 – “Error”– реле питания электромотора выключено,

HL4 – “+3,3V” – питание внутренней логики контроллера,

HL5 – “Rx”– интерфейс RS-485 (опционально),

HL6 – “Tx”– интерфейс RS-485 (опционально)

## Распаковка, подключение и настройка калитки в точке установки

| ! | Компания-изготовитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный в результате неправильного монтажа, и отклоняет любые претензии, если монтаж выполнен не в соответствии с указаниями, приводимыми в настоящем руководстве по эксплуатации |
| --- | --- |

Распаковка калитки

После перевозки и (или) хранения калитки необходимо:

снять упаковку и удалить упаковочный материал;

при обнаружении каких-либо внешних повреждений калитки необходимо сообщить о них поставщику;

выдержать калитку не менее двух часов в помещении, в котором она будут эксплуатироваться, если калитка занесена из холодного помещения в тёплое.

Инструменты и оборудование для монтажа

Набор отверток (шлиц + крест)

Z-образный шестигранный ключ 2 мм

Набор рожковых ключей

Набор торцевых ключей

Кусачки

Плоскогубцы

Молоток

Резиновая киянка

Стальная проволока для протяжки кабелей по трубам

Дрель с набором сверл

Болгарка с набором отрезных и зачистных кругов

Перфоратор с набором сверл по бетону

Шуруповерт с набором бит

Рулетка

Строительный уровень 1 м

Изолента

Стяжки пластиковые 100х3

Термоусадочная трубка 3/1

Кабельные наконечники ф1 мм

Кабельные наконечники ф0,5 мм

Клеммники WAGO 222-412, WAGO 222-413, WAGO 22-415

| ! | Допускается применение другого проверенного оборудования и мерительного инструмента, обеспечивающих требуемые параметры и точность измерений. |
| --- | --- |

Порядок сборки и монтажа калитки

К монтажу должны допускаться только лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

При монтаже калитки пользуйтесь только исправным инструментом.

Подключение всех кабелей производить только при отключенных от сети и выключенных источниках питания.

Прокладку кабелей необходимо производить с соблюдением правил эксплуатации электротехнических установок.

При монтаже запрещается:

подвергать детали и узлы ударам и падениям;

приступать к работам без инструктажа по технике безопасности и полного ознакомления с настоящим РЭ;

пользоваться неисправным инструментом и приспособлениями.

Для получения доступа к основанию калитки с пазами для крепления необходимо демонтировать корпус 3 (рис. 1).

Для снятия корпуса калитки  необходимо:

- Снять магнитный диск на модуле индикации (рис. 5-А) с помощью магнитного ключа (входит в комплект поставки): установить ключ вплотную сверху над диском – диск примагничивается – поднять вверх и изъять диск;

- Открутить один винт и снять крышку (рис. 5-Б);

- Открутить два винта и снять модуль индикации (рис. 5-В);

- Открутить два винта и снять столбик (рис. 5-Г);

- Поднимая вверх снять корпус  (рис. 5-Д);

- Поднимая вверх снять цоколь  (рис. 5-Е)

Получив доступ к основанию с пазами для крепежа (рис. 5-Ё) произвести разметку перед монтажом на предполагаемом месте установки.

Рис. 5 Последовательность действий для снятия корпуса калитки

Непосредственно закрепление калитки к полу осуществить согласно рис. 6.

Рис. 6. Разметка для крепления калитки

В случае установки двух калиток их положение на предполагаемом месте установки для монтажа должно соответствовать рис. 7.

Рис. 7 Положение калиток при монтаже

В соответствии с рис. 6 в полу выполнить отверстия под установку анкерных болтов М10, а также канал для присоединения кабелей питания и управления (см. рис. 8).

| i | Анкерные болты М10 в комплект поставки не входят. Длина анкерных болтов уточняется по месту, но не должна быть менее 100 мм. Длина резьбы над поверхностью установки должна быть 20±3 мм. |
| --- | --- |

Основание калитки сориентировать так, чтобы сектор поворота платформы совпадал с выбранным сектором движения створки в окружающем пространстве. Прикрепить основание калитки к полу при помощи четырех анкерных болтов.

Рис. 8 Подвод коммуникаций

Назначение линий согласно нумерации, см. табл. 1.

| ! | Компания-изготовитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный в результате неправильного монтажа, и отклоняет любые претензии, если монтаж выполнен не в соответствии с указаниями, приводимыми в настоящем руководстве по эксплуатации |
| --- | --- |

Табл. 1. Таблица соединений при подключении калитки в точке установки

| № кабеля | Марка кабеля | Откуда | Куда | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FТР 4х2х0.5 (длина линии определяется проектом) либо аналогичный кабель с числом жил не менее 8 | Калитка, клеммная колодка | Пульт управления калиткой | Кабель связи, при отсутствии контроллера СКУД |
| 2 | FТР 4х2х0.5 (длина линии определена проектом) либо аналогичный кабель с числом жил не менее 8 | Калитка, клеммная колодка | Контроллер СКУД | Кабель связи, при отсутствии пульта управления |
| 3 | ПВСм 2х0,75 (для расстояния 0..4 м), ПВСм 2х1,5 (для расстояния 4..8 м) | Калитка, клеммная колодка | Источник питания DC 24 В | Кабель питания |

В случае если есть небольшое несоответствие положения створок относительно друг друга (рис. 9), ослабив анкерные болты крепления основания калитки, можно подстроить положение каждой калитки примерно на ±4°  относительно своей оси.

После завершения электромонтажа внешних соединений  и настройки  (выносного пульта управления и калибровки углов поворота створки соответственно, см. подраздел 3.1), установить корпус 3 на место.

Рис. 9 Пример подстройки положения створок

Электрический  монтаж внешних соединений

После окончания работ по высверливанию монтажных отверстий, каналов прокладки кабелей питания и связи с контроллером СКУД или выносным пультом управления необходимо очистить место установки калитки от оставшегося строительного мусора/пыли и только после этого приступать к электрическим подключениям.

Электрический монтаж производить после завершения закрепления основания калитки в точке установки, согласно требованиям подраздела 2.5.3.

Выносной пульт выполнен в виде небольшого настольного прибора в корпусе из пластика. На лицевой панели корпуса расположены четыре кнопки управления Request A, Request B, Panic и CLOSE (названия кнопок могут отличаться в зависимости от модели пульта). Пульт подключается гибким кабелем согласно табл. 1. Подключение выносного пульта производится в соответствии со схемой подключения калитки (см.  рис. 10).

Подключение контроллера СКУД (см. рис. 10), выполнить согласно РЭ к контроллеру СКУД.

Цепи контроллера калитки, к которым подключается пульт, гальванически изолированы от прочих цепей контроллера, что позволяет располагать пульт достаточно удалённо от калитки (рекомендуется не более 8-10 метров).

Рис. 10 Схема подключения калитки

Настройка и эксплуатация изделия

## Калибровка углов поворота створки

Калибровка створки  в положение 0° (створка установлена перпендикулярно направлению прохода посетителей) осуществляется при каждой инициализации.

Калибровка углов поворота створки необходима для обеспечения точного выведения створки в положение +90°/-90° (створка параллельна направлению прохода посетителей). В режиме калибровки необходимо воздействуя на створку, контроллер и пульт управления при помощи кнопок, корректировать углы поворота створки в крайних положениях.

| ! | Внимание! Максимальные рабочие углы открытия по направлениям +90°/-90° должны быть на 4° меньше чем угол, при котором открытая створка упирается в механические упоры. |
| --- | --- |

Калибровку углов поворота створки проводят при снятом корпусе, что продиктовано необходимостью доступа к контроллеру створки (см. подраздел 2.5.3).

Порядок действий при калибровке углов поворота створки:

Установить переключатель SW1-1 в положение «ON». Контроллер управления переходит в режим калибровки. На модуле индикации включается мигающая зеленая индикация.

Вручную установить створку на необходимый угол (открытие +90°)

Для запоминания открытого положения створки и ее соответствия команде с пульта необходимо нажать кнопку пульта «Request A» либо «Request В» (одну из них). После нажатия кнопки кратковременно включается красная индикация. Положение открытой створки и наименование кнопки (например, «Request A») записывается в память контроллера.

Вручную установить створку на необходимый угол в обратном направлении (открытие -90°).

Нажать на пульте соответствующую кнопку команды открытия (не использованную ранее). После нажатия кнопки кратковременно включается красная индикация. Положение открытой створки и наименование кнопки (например, «Request В») записывается в память контроллера.

Выключить питание калитки.

Выйти из режима калибровки, установив переключатели SW1-1 в положение “OFF”.

Включить питание калитки.

После выхода из режима калибровки и включения питания контроллер снова переходит в режим инициализации. Стойки поставляются с откалиброванными углами поворота створок. Окончательная калибровка необходима после монтажа стоек на месте, ремонта привода створки или замены контроллера управления створкой.

| ! | Внимание! При одновременном нажатии кнопок SB1 и SB2 и удержании их 3-5с контроллер управления створкой перезаписывает пользовательские настройки и калибровочные значения на значения, установленные изготовителем. |
| --- | --- |

## Подготовка к работе

Перед включением калитки необходимо путем визуального осмотра убедиться в правильности всех подключений и исправности соединительных кабелей.

Освободить зону вращения створки от посторонних предметов.

Подключить питающий кабель к источнику питания DC 24В.

Для снятия статического напряжения с корпуса калитки рекомендуется подключить корпус калитки к контуру заземления.

При каждом включении питания калитка проходит начальную инициализацию с целью определения работоспособности и граничных условий. В процессе инициализации включается красная мигающая индикация, калитка проходит через крайние точки, останавливаясь на механических упорах, также фиксируется среднее положение створки. Калитка переходит в исходное состояние «нормально закрыт». Рамка фиксируется в запирающем положении.

В случае если инициализация выполнена некорректно – включается светло -зеленая (одновременно горит зеленый и красный) мигающая индикация, створка находится не в среднем положении.  Для восстановления работоспособности калитки необходимо сбросить питание.

## Режимы управления калиткой

Работа с выносным пультом управления

- Табл. 2 . Установка режимов работы калитки

| Режим контроллера | Переключатель |  |
| --- | --- | --- |
|  | SW1-1 | SW1-2 |
| Рабочий режим + «Антипаника (импульсный)» | Off | On |
| Рабочий режим + «Антипаника (потенциальный)» | Off | Off |
| Калибровка углов открытия | On | On/Off |

Калитка, подключенная к контроллеру СКУД, управляется согласно алгоритмам работы системы доступа. Выносной пульт позволяет осуществлять управление калиткой с помощью копок: Request A, Request B, CLOSE и PANIC

Направление открытия +90°.  Управление выглядит следующим образом: исходное состояние «закрыто» – кнопка Request A – фаза открытия – состояние «открыто» - кнопка CLOSE – фаза закрытия – исходное состояние «закрыто».

Направление открытия -90°.  Управление выглядит следующим образом: исходное состояние «закрыто» – кнопка Request B – фаза открытия – состояние «открыто» - кнопка CLOSE – фаза закрытия – исходное состояние «закрыто».

Режим «Антипаника» может работать в двух вариантах: импульсный (переключатель SW1-2 в положение «ON») и потенциальный (переключатель SW1-2 в положение «OFF»).

- Импульсный режим: включается нажатием на пульте кнопки «PANIC» – снимается блокировка с калитки, включается мигающая зеленая индикация – створка свободно двигается вручную во всех направлениях. Выход из режима осуществляется повторным нажатиям кнопки «PANIC» – калитка проходит инициализацию – створка устанавливается в среднее положение – исходное состояние «закрыто».

- Потенциальный режим: Для включения  и использования необходимо нажать и удерживать кнопку «PANIC» – снимается блокировка с калитки, включается мигающая зеленая индикация – створка свободно двигается вручную во всех направлениях. Для выхода из режима отжать кнопку «PANIC» –  калитка проходит инициализацию – створка устанавливается в среднее положение – исходное состояние «закрыто».

Включить питание стойки калитки.

| ! | Внимание! Во время включения питания калитки не следует находиться в зоне створки, поскольку при инициализации створка приходит в движение. |
| --- | --- |

После инициализации калитка устанавливается в режим «Закрыто».

Проверьте функционирование калитки в заданном режиме при помощи выносного пульта управления или подачей соответствующих команд СКУД.

Работа в составе СКУД

Работа в системе контроля и управления доступом происходит следующим образом. Сигналы управления от СКУД, совпадающие по функциональному назначению с сигналами от кнопок выносного пульта должны быть поданы на те же клеммы калитки, куда подведены сигналы от кнопок пульта. Длительность этих сигналов должна находиться в диапазоне 0,25с…1,0с.  Вид активного сигнала – замыкание сухого контакта или открытый коллектор n-p-n-транзистора в каждой цепи.

При движении створки вырабатываются сигналы «READY» «Pass A», «Pass B» необходимые для работы калитки в составе СКУД.

Контакты первого реле замыкаются (сигнал «PASS A») при переходе калитки в состояние «открыто +90°». Контакты второго реле замыкаются (сигнал «PASS B») при переходе калитки в состояние «открыто -90°».

Сигнал «Ready» (контакт реле замкнут) формируется, если калитка готова к работе. Во время инициализации калитки, движения (открытия/закрытия) или возникновении ошибки в работе, контакт реле разомкнут.

Работа калитки при возникновении препятствия движению створки

В рабочем режиме калитки возможны ситуации возникновения препятствия движению створки при открытии или закрытии. В калитке предусмотрен программный алгоритм для корректной обработки данных ситуаций (защита электродвигателя и механизмов привода от перегрузки).  Если препятствие возникает при закрытии калитки (движение створки от крайнего в среднее положение) – через 2-5 с. створка прекращает попытку движения – включается мигающая красно-зеленая индикация	– через 2-5 с. створка перемещается в стартовое (начальное открытое) положение и снова пытается закрыться. В случае трех неудачных попыток закрытия калитка блокируется – включается красно-зеленая мигающая индикация, калитка не реагирует на команды управления. Восстановление работоспособности калитки происходит путем сброса напряжения питания.

Если препятствие возникает при открытии калитки (движение створки от среднего положения до крайнего) –  через 2-5 с. створка прекращает попытку движения – включается мигающая красно-зеленая индикация	- через 2-5 с. створка пытается дойти до крайнего положения. В случае пяти неудачных попыток открытия калитка блокируется – включается красно-зеленая мигающая индикация, калитка не реагирует на команды управления. Восстановление работоспособности калитки происходит путем сброса напряжения питания.

При возникновении ошибки на калитке включается красно-зеленая мигающая индикация.

| ! | Внимание! При открытом состоянии калитки ЗАПРЕЩАЕТСЯ ее ручное закрытие, т.е. при ручном закрытии происходит некорректное превышение допустимого тока двигателя и контроллер калитки в некоторых случаях может перевести калитку в состояние ошибки. |
| --- | --- |

## Варианты исполнения

Корпус:

нержавеющая шлифованная сталь

нержавеющая полированная сталь

## Комплект поставки

Стандартный комплект поставки

Основное оборудование:

Корпус калитки

Рамка

Эксплуатационная документация:

Паспорт

Руководство по эксплуатации

Упаковка:

Ящик (транспортная тара)

Дополнительное оборудование

По требованию заказчика к стандартному комплекту возможна поставка дополнительно выносного пульта.

| i | Дополнительное оборудование может быть установлено на основании технического задания от Заказчика с описанием необходимых требований к дополнительному оборудованию. |
| --- | --- |

## Маркировка

Устройство в целом и его отдельные компоненты имеют различные ярлыки-наклейки. Наклейки не должны быть удалены или испорчены.

Маркировка калитки выполнена на фирменной этикетке, находящейся на боковой стенке с внутренней стороны корпуса калитки.

На фирменной этикетке (см. рис. 11) содержится следующая информация:

товарный знак компании-изготовителя;

наименование модели изделия;

серийный номер;

дата изготовления;

полный адрес производителя;

номер договора поставки.

Рис.11  Маркировка

| ! | Внимание! При наличии нескольких агрегатов в одной поставке, каждый агрегат имеет свой порядковый номер. |
| --- | --- |

## Упаковка

Калитка упакована в транспортную тару, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

Упаковка калитки, маркировка в упаковке и транспортная тара соответствует требованиям, конструкторской документации и ГОСТ 14192-96.

На транспортной таре указано наименование компании-отправителя изделия.

Эксплуатационная документация упаковывается в пакет из пленки полиэтиленовой.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## Общие положения

Техническое обслуживание (далее ТО) калитки проводится с целью обеспечения его безотказной работы в течение всего периода эксплуатации.

При проведении технического обслуживания должны соблюдаться требования безопасности.

| i | Все работы по техническому обслуживанию должны производиться только обученным персоналом. |
| --- | --- |

Перед очисткой отключайте устройство от электрической сети.

Не допускайте попадания воды внутрь корпуса.

При чистке загрязненных поверхностей калитки не допускается использование моющих средств, содержащих абразивные вещества.

| ! | Внимание! Опасность удара электрическим током при контакте электрических частей с водой. |
| --- | --- |

## План технического обслуживания

Рекомендуемые виды и периодичность технического обслуживания (ТО) приведены в табл. 5.

Табл.5. Виды технического обслуживания

| Вид | Периодичность | Средняя трудоёмкость, ч |
| --- | --- | --- |
| ТО-1 | 1 раз в 3 дня | 0,2 |
| ТО-2 | 1 раз в 6 месяцев | 0,5 |

ТО-1 включает в себя:

Визуальный осмотр калитки на отсутствие внешних повреждений.

Очистка корпуса от пыли.

Проверка состояния калитки без подачи питания.

Проверка реакции калитки в состоянии «открыт/ закрыт».

ТО-2 включает в себя:

ТО-1.

Очистка от пыли печатных плат контроллеров при помощи мягкой кисти, с последующей протиркой мягкой тканью.

Проверка крепления узлов, кабелей и деталей стоек.

Визуальная проверка состояния провода защитного заземления.

## Нормы расхода

Нормы расхода материалов для технического обслуживания на одну  калитку в год: спирт этиловый - 0,1 л, мягкая хлопчатобумажная ткань - 0,5 кв. м.

РЕМОНТ

Ремонт калитки должен производиться только техническими специалистами соответствующей квалификации и изучившими настоящее Руководство по эксплуатации.

Ремонт производится заменой неисправного узла на исправный. Вышедшие из строя узлы и элементы должны быть отправлены изготовителю.

ХРАНЕНИЕ

Калитку следует хранить на стеллажах в упаковке изготовителя в вертикальном положении.

| ! | Внимание! Штабелирование калиток запрещено! |
| --- | --- |

Расстояние от калитки в упаковке, размещенной на стеллаже, до любого предмета (включая стены и пол хранилища) должно быть не менее 0,1 м. Расстояние от калитки в упаковке до отопительного прибора должно быть не менее 0,5 м.

Условия хранения калиток в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 группы по ГОСТ 15150-69:

температура воздуха должна быть от +5 до +40°С;

относительная влажность воздуха должна быть не более 80 % при +25°С.

воздух не должен содержать пыль, пары масел, горючие и коррозионно-активные агенты в количествах, превышающих их предельно допустимые концентрации.

| ! | Внимание! Срок хранения изделия не более 2-х лет. |
| --- | --- |

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование калиток производится в транспортной таре любым транспортным средством с обеспечением защиты от воздействия атмосферных осадков:

прямые перевозки автомобильным транспортом  по дорогам первой категории без ограничений скорости;

со скоростью до 40 км/час по дорогам второй и третьей категории;

смешанные перевозки другими видами транспорта.

Размещение и крепление изделий в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения изделий и ударов их друг о друга во время движения.

Условия транспортирования калиток в части воздействия климатических факторов должны соответствовать 3 группе условий хранения по ГОСТ 15150-69:

температура воздуха должна быть от минус 20 до +45°С;

относительная влажность не более 95 % при 25°С.

| ! | Внимание! Штабелирование калиток запрещено! |
| --- | --- |

УТИЛИЗАЦИЯ

Решение о прекращении эксплуатации и утилизации калитки принимает владелец изделия с учетом установленного срока службы.

Утилизация калитки должна производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов и нормативных документов.